AC4165

光电隔离输入输出板

w & w lab

1999.12

AC4165板简介

AC4165可广泛应用于各种数字量控制、数字量电平变换及输入/输出,  特别是在干扰较大的应用场合或长线数字I/O, AC4165更有高抗干扰的特性。

主要特点、性能:

- 64路(8个8位口, 共地)隔离数字输入数字输入与PC机完全隔离, 耐压 > 500V,可以开关选择：

- TTL电平到12V/24V-100V的输入范围

- 最小输入电流: 1.5 mA

- 输入建立时间：小于20微秒

- 32路(4个8位口, 共地)隔离数字输出

- 数字输出与PC机完全隔离, 耐压 > 500V

- 集电集开路输出(OC), 负载电压选择范围宽

- 驱动能力 > 100 mA/路 , 耐压24V，输出压降小于1.2V。

- 输出驱动带DC-DC供电，无需外接电源。

- 输出建立时间：小于100微秒

- 板上占用四条地址线(A0-A3), 操作地址100H-3FFH 由JP1 6位跳线开关选择。

- 输入通道“0”支持中断，电平由高到低有效。中断开关选择3、5、7(JP2)

- ISA总线，尺寸：23厘米 x 11.5厘米

目录:

- AC4165简介

- 跳线器设置

<3> AC4165操作地址设定

<4> AC4165编程及硬件

<5> AC4165电缆接口说明

第一章   跳线器、开关设置

首先关掉PC机电源, 选好AC4165的I/O地址(跳线器JP1, 见附录)、中断(如果不用中断，可以将JP2的短路端子拔掉) ,   然后将AC4165插入PC机的任一个插槽中, 并固定好, 联好I/O接线电缆.。

JP1：地址选择

PC ISA译码采用10条地址线，AC4165占用四条地址线A0-A3, 称为"偏移" OFFSET, 余下的六条I/O译码地址(A4-A9), 称为"基地址"  BASE , 由JP1六位跳线开关选择, JP1按二进制计算。JP1其定义如下:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 。 。 | 。 。 | 。 。 | 。 。 | 。 。 | 。 。 |
| A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |

当跳线器为短路环短路时表示此路为: 0   : 文中以"X"表示

当跳线器开路时表示此路为:         1   : 文中以"-"表示

地址选择方法如下:跳线器的 1 - 6 位选择地址A4-A9共6位,  所以BASE只能在100-3F0H 中选择 ( 低四位地址被AC4165占用)。因此:

AC4165  实际地址  (adr) = 基地址 (base) + 偏移(OFFSET)

例: 欲选择操作BASE为:220H, 设定方法如下:

" X ": 短路,   " - ": 开路

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | - | X | X | X | - |
| A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |

·	本卡出厂前即设为此地址 (220H) 。

·	 常用的I/O地址（16进制）：210H-270H、280-2E0、300-360H。

JP2：中断选择

JP2-三位跳线器选择输入中断3、5、7，JP2只能有一位被短路。如果不用中断，可以将短路子拔掉。

S1-S8：输入范围设置

S1-S8对应选择8组输入0-7、8-15、16-23、24-31、32-47、48-55、56-63的输入范围。

Sn的1-8位对应选择相应8个输入的低至高位(n=1-8)。S的相应位为：

“OFF”时，对应高电压输入，输入电压范围24V-100V DC

“ON”时，对应低电压输入，范围5-15V。

第二章：AC4165I/O操作地址说明

A0 - A3偏移地址由AC4165板占用, 分配如下:

| A0-A3 | 读操作(RD) | 写操作(WR) |
| --- | --- | --- |
| 0 H | 读通道 0 - 7 | 写输出通道 0 - 7 |
| 1 H | 读通道 8 - 15 | 写输出通道 8 – 15 |
| 2 H | 读通道 16 - 23 | 写输出通道 16 – 23 |
| 3 H | 读通道 24 - 31 | 写输出通道 24 - 31 |
| 4H | 读通道 32 - 39 |  |
| 5H | 读通道 40 - 47 |  |
| 6H | 读通道 48 - 55 |  |
| 7H | 读通道 56 - 63 | 清中断 |

例: 如果我们已设定段地址为: 220H ,  要读通道8到15的状态, 则地址

为: 220H + 1H = 221H 读操作.

常用I/O操作：

MS C ：

输入：data=inp(adress)

输出：out(adress,data)

TC:

输入：data=inportb(adress)

输出：outportb(adress,data)

VB:

输入：data=vbinp(adress)

输出：vbout adress,data

详细说明:

* 以下程序例皆为: MS QC2.5 或 MS C6.0 语言. 及QBASIC语言

- A0-A3=0H  -  7H 读操作

功能: 读输入通道 0 - 7 , 8 - 15, ......,  56 - 63  的输入状态，对应读入的8位数据D0-D7。

当外部输入为: "1" 时, 对应输入(读入)状态为 "1".

当外部输入为: "0" 时, 对应输入(读入)状态为 "0".

MSC:

state = inp(0x220);

- A0-A3=0H   写操作

功能: 设定输出通道 0 – 7，8-15，16-23，24-31的状态，8位输出对应写入的8位数据D0-D7。

当写入为: "1" 时, 对应输出状态为 "1" (集电集开路输出端为: 高阻态)

当写入为: "0" 时, 对应输出状态为 "0" (集电集开路输出端为: 对地, 饱和态, 低电平)

* 详细说明见下一章

outp(0x220,state);   /* state = 0 - 255 */

第三章     AC4165的编程及硬件

<一>数字输入硬件说明:

AC4165具有8个隔离输入口, 对应64路输入, 这里分别表示为:   I0 - I63 (输入) 。

<二>数字输出硬件说明:

AC4165具有四组隔离输出口, 对应32路输出, 这里分别表示为:   O0 – O31 (输出) 。

AC4165的输出端为集电集开路输出( OC门), 需外接电阻及电源, 电路如下:

- R > V / 10 ( Ω)

- 输出高电平 = V

- 输出低电平 < 1.2 V

第四章、 外部I/O联接插座接线图

P1: 40脚联接器, 位于AC4165板前端, O0 - O31:32路隔离输出端.

P2: 40脚联接器, 位于AC4165板中部, I0 – I31:32路隔离输入端.

P3: 40脚联接器, 位于AC4165板尾部, I32 – I63:32路隔离输入端.

P2、P3定义：

P1的定义顺序同P2，但对应输入变为输出。

注：AC4165可以配接AC142连线端子板