##### AC6632

使 用 手 册

- AC6632 8路12位隔离DA卡

- 输出10伏/±10伏

wwlab

2005年8月

在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查

打开包装请查验如下：

- AC6632卡一个

- 手册及光盘。

- DB25插头一套。

安装

关掉PC机电源，将AC6632插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请每次只安装一个插卡。软件驱动安装请查看第3章说明。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

目录

| 一 | AC6632说明………………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 AC6632板简介……………………………………………………… | 4 |
|  | 1.2 性能参数……………………………………………………………… | 4 |
| 二 | 硬件原理说明……………………………………………………………. | 6 |
| 三 | 硬件设置与连接…………………………………………………………. | 7 |
|  | 3.1 安装…………………………………………………………………… | 7 |
|  | 3.2 插座定义…………………………………………………………… | 8 |
|  | 3.3 配套端子板…………………………………………………………… | 8 |
|  | 3.4 常用信号连接与处理………………………………………………… | 9 |
| 四 | AC6632的编程……………………………………………………………. | 10 |
|  | 4.1 软件安装与说明……………………………………………………… | 10 |
|  | 4.2 接口函数说明………………………………………………………… | 12 |
|  | 4.3 VC程序编程说明…………………………………………………… | 14 |
|  | 4.4 VB程序编程说明…………………………………………………… | 16 |
| 五 | 附录……………………………………………………………………… | 18 |
|  | 5.1 AC6632示意图………………………………………………………. | 18 |
|  | 5.2 AC6632地址译码功能说明………………………………………… | 19 |

一、AC6632说明

1.1 AC6632板简介

AC6632是一款隔离通用12位D/A板，采用PCI总线支持即插即用、无需地址跳线。AC6632具有8路模拟输出。模拟输出范围0-10伏或±10伏每路输出可以通过开关独立设置。AC6632采用大规模可编程门阵列及ADI公司的高速磁隔离器，具有高可靠性，低功耗的特点。

相关产品：

- AC6631：4路隔离12位DA，兼容6632。

- AC6301E：4路隔离12位DA，直接4-20毫安输出。

- AC6302：8路12位DA，输出范围软件控制。

1.2 性能参数：

DA部分

- 12位DA转换器DAC7554，分辨率±1LSB

- 8路独立输出。

- 每路输出可以通过拨码开关独立设置输出为0-10伏或-10伏 ～ +10伏。

- 输出建立时间：小于100微秒。

- 隔离电压：1000伏。

- 对应输出幅度及精度如下：

| 输出 | 系统精度 （FSR） | 线性 |
| --- | --- | --- |
| 0－10V | 0.25% | ± 1LSB |
| -10V－+10V | 0.25% | ± 1LSB |

系统：

- PCI总线，符合PCI V2.1标准，供电：+5伏

- 工作温度：0-70℃。

- 板卡尺寸：12（W） X 9(H) (厘米)

- AC6632占用256个I/O选通空间(自动分配)。

二、硬件原理说明

AC6632采用CH PCI接口芯片及门阵列作为主控芯片。门阵列控制模拟输入、采样及开关量。原理框图如下。

DA                       输出

隔离

隔离                           电源

CPLD

XC9572                   PCI桥                  PCI总线

DA输出可以通过开关选择2个量程，为：10/±10伏。对应电压转换为：

- 10伏： 电压=data * 10000 / 4095.0 (mV)

data:12位数据（范围：0-4095）。

- ±10伏： 电压=（data-2048） * 10000 / 2048.0 (mV)

data:12位数据（范围：0-4095）。

三、硬件设置与连接

3.1安装及开关设置：

首先设置好AC6632的输出范围，关掉PC机电源，将AC6632插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请注意并标记插槽的顺序与号码以方便连接与编程。

连接注意事项：

- 注意地线必须与外部设备可靠连接，否则会烧毁板卡甚至主机。最好有一条地线直接连接计算机机箱与外部设备的地线。

- 输出不允许对地线或外部电源短路，否则会立即烧毁板卡。

- 连接器插头插拔时，必须关闭主机及外部设备的电源。

开关设置

- S1： 8位DIP开关的1-8位对应选择输出通道0-7号的输出范围。开关的对应位为ON时，选择输出±10伏，反之输出0-10伏。

- 输出0-10伏

- ON

- 输出±10伏

- ON

3.2 插座定义

- P1  DB25插座，定义如下：

  - DAOUT0-DAOUT7：对应8路输出通道0-7号。

  - 9，22脚：输出地线。

3.3 配套端子板

AC6632模拟输出可以配接AC146、AC115端子板。

AC146提供：25路螺丝端子接线

AC115：二路电压到4-20毫安转换。

3.4 常用信号连接与处理

模拟输出不能直接驱动线圈或大电容负载，遇到这类情况时，需要在输出与被驱动设备之间串接一个200-500欧姆的电阻。

四、AC6632的编程

本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对AC6632的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

4.1：软件安装与说明

4.1.1 软件说明

AC6632附带光盘中，提供如下内容：

- 说明书。

- 驱动程序，支持win98/win2000/winXP操作系统。

- MFC、Visaul C++、Visaul Basic编程实例。

- AC6632测试程序。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。AC6632卡的驱动不支持win NT。

- 在光盘的\PCI\AC6632\DRIVER目录中包含：ac6632.inf、 ac6632.sys 、ac6632.dll、AC6632.LIB、AC6632.h 4个文件。

- AC6632.inf 驱动安装文件。

- AC6632.sys 驱动程序。

- Ac6632.dll 动态链接库。

- AC6632.LIB VC的库文件。

- AC6632.h VC调用函数的头文件

- 在光盘的\PCI\AC6632\VC目录中包含：

- VC的编程例子

- 编程需要的include文件。

- AC6632.h 应用显式调用DLL时的函数声明文件。

- 在光盘的\PCI\AC6632\VB目录中包含：

- VB的编程例子

- VB编程需要的声明模块程序ac6632.bas。

- 在光盘的\PCI\AC6632\MFC目录中包含：

- MFC的编程例子

- Ac6632.h 应用显式调用DLL时的函数声明文件

- AC6632.EXE：测试程序。

4.1.2 驱动安装

安装方法：

- 关闭计算机电源，将AC6632插入一个PCI插槽。如果有多个AC6632插卡，请每一次安装一个AC6632插卡。第一次安装的插卡的设备号为“0”，第二次安装的插卡的设备号为“1”，依次类推。

- 打开计算机电源，启动Windows

- Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步

- 选择搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；

- 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\PCI\AC6632\ driver）

- 按找到新硬件向导的提示进行下一步；

- Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

- 完成后如果安装第二个AC6632，请关闭计算机电源，插入第二块AC6632插卡，重复上述安装过程。

安装后，程序自动将ac6632.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户用也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中可以找到AC6632卡，察看属性-〉资源，如果出现AC6632的IO地址，表明驱动安装正确。

- 安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号,不表示设备有问题，只是表示系统不知道AC6632板卡是何种设备）。

- 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择AC6632卡 -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

- 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

4.2 接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

设备函数

- 打开一个AC6632设备

函数：HANDLE AC6632_OpenDevice(long DeviceNum)

功能：获得AC6632卡的操作句柄。

参数：

- DeviceNum：入口参数，AC6632设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个AC6632插卡。设备号的定义参考驱动安装部分。

- 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

- 关闭一个AC6632设备

函数：long AC6632_CloseDevice(HANDLE hHandle)

功能：关闭以hHandle打开的AC6632卡。

参数：

- hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

DA函数

- 设置DA输出。

函数：long AC6632_DA(HANDLE hHandle,long ch,long dadata)

功能：设置通道号为ch的通道的输出。

参数：

- hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

- ch：入口参数，=0-7对应输出通道0-7号

- dadata：入口参数，=0-4095对应设置12位DA输出数据。

- 函数返回数值：0正确，小于0错误。

电压计算：

2个输出量程，为：10/±10伏。对应电压转换为：

0-10伏： 电压=dadata * 10000 / 4095.0 (mV)

dadata:12位数据（范围：0-4095）。

±10伏： 电压=（data-2048） * 10000 / 2048.0 (mV)

dadata:12位数据（范围：0-4095）。

4.3: VC程序编程说明

编程前，请将ac6632.lib及ac6632.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在\ac6632\driver目录中）

VC编程的基本流程：

- 利用显式调用加载函数。ac6632.lib、ac6632_lib.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib, "ac6632.lib")

#include"ac6632.h"

详细可以参考VC目录中的程序，AC6632.h文件包含了需要的函数的声明过程。

- 利用AC6632_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

- 在退出程序时必须执行如下操作：利用AC6632_CloseDevice函数关闭句柄

例：

//获得所有6632的操作函数

#pragma comment(lib,"ac6632.lib")

#include"ac6632.h"

HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得6632硬件操作句柄

hDevice=AC6632_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//DA=5V  (0-10V范围)

AC6632_DA(hDevice,0,2048);

//退出

AC6632_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的AC6632的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

4.4: VB程序编程说明

VB编程的基本流程：

- 在工程菜单中选择添加模块，将ac6632.bas模块添加进来（该模块在光盘中\pci\ac6632\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

- 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：ac6632.bas中声明的句柄hd6632）。

- 利用AC6632_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用AC6632_CloseDevice函数关闭句柄

注：ac6632.bas模块已经包含了所有必要的6632函数的声明语句。

例：

DIM hd6632 as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

Hd6632 = AC6632_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

AC6632_CloseDriver hd6632  ‘关闭驱动

End Sub

有关用户其它方面的应用请参考光盘中的例程。

注：VB中如果设备操作句柄不等于&HFFFFFFFF为有效句柄。

五、附录

5.1 AC6632示意图：

5.2 AC6632地址译码功能说明

- AC6632的识别参数：

VID:4348H

DEVICE:5049H

PID:66320000

- 偏移地址分配(IOBASE0):

| 偏移地址 A0-A3 | 读操作(RD) | 写操作(WR) |
| --- | --- | --- |
| 0H | 状态STATE | DAL |
| 1H |  | DAH |

说明：

- STATE

功能：状态，8位读入数据（D7-D0）, D0=0 DA写入操作转换结束。

- DAL、DAH

功能：设置12位转换数据的低8位及高8位。（注：此操作可以应用16位操作从0H口写入）

数据格式：16位数据中的低12位为12位DA数据。

16位数据中的高4位表示要写入的通道号