AC1050

12位高速A/D板

- 高性能价格比

- A/D数据传送采用16位ISA 总线

- 16路1MHZ 12位A/D

- 自动输入通道旋转扫描

- 板上128KB RAM / 最大64K 采样点

AC1050板简介

AC1050是一种高性能价格比的高速存储A/D板, 设计时考虑为用户提供尽可能高的A/D采样性能,可广泛应用于各种中、高速模拟信号的测量分析, 多路信号扫描采集。

主要特点、性能:

- 16路输入( DB37-F 孔式连接器, 方便连线).

- 输入可设置为单通道或自动通道扫描 (必需从 "0" 通道开始)        (注: 1 )

- 12位1MHZ转换速率A/D (单路最大可以到1.25MHZ), 1MHZ 多通道采样速率

- A/D内置采样/保持器, 空径延迟时间: < 20 PS

- A/D测量精度: ±0.2 % ，P－P噪音小于4LSB（双极性输入）

- A/D 输入阻抗 > 100MΩ

- 最大输入电压 < ±12V

- 16位AT总线, 获得更高的传送效率

- 板上 128 KB RAM, 提供最大 64K 采样长度，采用长度可以软件控制。

- 存储式A/D板, 可脱机采样, 数据存储在板上, 不占用PC内存

- 中断占用: PC的IRQ 10,11,12 通道, 跳线器选择

- A/D输入: 单极性0-5V,双极性 0-±5V, 由跳线器选择

- A/D结束方式: 查询, 中断

- A/D起动方式: 软件起动, 外触发, 支持外时钟操作 ，外时钟的最大频率1MHZ，上升边沿有效(注: 3 )

- 16位定时器, 200nS时基, 可精确设定A/D的采样速度, A/D采样速度定时范围: 1uS -      10MS。

- A/D 外触发启动电平: TLL 电平, 高电平3V - 5V, 上升沿启动, 驱动电流 < 0.2 MA，注意触发输入的电压如果超过5V，将烧毁AC1050。

- 外时钟: TTL 电平, 最大频率 < 1MHZ, 外时钟上升边沿启动转换，注意：输入的电压如果超过 5V，将烧毁AC1050。

- AC1050占用16个I/O地址, I/O地址可由跳线器在: 100H - 3F0H间选择

* (1) : 自动通道扫描是指: 在A/D多道采样时, 当A/D采完一道(N)时会子动转换到下一道(N+1), 如果N+1 > 设置的终止通道号, 自动又回到通道"0", 开始又一轮采样, 而总的采样道数可设定, 从 1 - 15, 这样避免了一般的A/D板在高速工作时只能对一个通道进行采样的弊病, 实现多路准同时采样。

* (2) : 外时钟是指, A/D的工作定时时钟除可由板上时钟供给外, 还可以由用户自行提 供, 使AC1050能应用于许多特殊的场合, 如: 要与外部信号同步采样等。外部时钟的上升边沿有效，每一个时钟的上升边沿触发一次采样。

目录:

AC1050简介

§1. AC1050原理

§2. AC1050地址设定与操作说明

.  AC1050地址设置

.  AC1050 I/O 口功能

§3. AC1050编程及硬件

. A/D接口-

. 工作原理

. A/D 增益及输入极性, 中断及DMA选择

. A/D 模式及编程

§4. AC1050电缆接口说明

. AC1050各电缆联接器接线说明

. AC1050连接器位置示意

§1.      AC1050原理说明

AC1050由输入 16 选一模拟开关, A/D转换器, 数据RAM ,  定时及采样控制电路构成。

输入信号由16路多路转换器输入到A/D转换器，转换数据在定时器的控制下存贮到板上RAM中。采样长度由一个16位计数器控制，采样长度可以程控由1－65535点。当采样到预计长度时，计数器将自动停止A/D转换，并将中断及技术寄存器置位，通知PC机采样结束。

采样的启动可以由PC软件控制或由外部触发控制（上升边沿有效），注意外触发电平为TTL电平，最大输入电压：0－5V。

§2.AC1050板控制地址设置与操作说明

§2.1 : 地址设定

板上占用4条地址线A0-A3, 称为"基地址"  base, 余下的6条I/O译码地址(A4-A9),称为"段地址"  seg ,由S2 (位置见复录) 6位跳线器选择开关选择, 其定义如下:

S6  ：由跳线器短路时, 相应地址选位为"0"，跳线器开路时, 相应地址选位为"1"

S6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |

跳线器表示方法:

"1" : 表示此位(二个针)由跳线器短路块(称为JUMPER)断路， "0" : 表示开路, 不插JUMPER

地址选择方法如下: S2 的 1 - 6 位选择地址A4-A9共6位, 所以段地址 seg 只能在00-3F0H中选择(低4位地址被AC1050占用)。跳线器为"1"时, 相应的地址选为"0"。

AC1050实际地址:  (adr) = 基地址 (base) + 段地址 (seg)

例: 欲选择操作段地址 seg 为:210H, S6的设定方法如下:

S* 本卡出厂前即设为此地址 (210H) 。

S6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |

A0 - A2基地址 base 由AC1050板占用, 分配如下:

| 基地址 | 读操作 | 写操作 |
| --- | --- | --- |
| 2H | A/D状态，STATE＝0，转换结束 | 模拟输入的通道号 CH |
| 5H |  | 启动A/D转换 RUN |
| 0H 1H | 16位操作，读转换数据 |  |
| 6H |  | AC1050系统分位 REW |
| 3H |  | AC1050工作模式 MODE |
| CH |  | 采样长度计数器 LD |
| EH |  | 定时器，控制采样速度 TD |
| FH |  | 定时器及计数器控制寄存器 |

** 16位操作指: 软件进行读/写时必需依次读入/输出16BIT(一个字)数据

操作是,  汇编: IN AX,DX     OUT DX,AX

MSC : unsigned int data=inpw(adr)

outpw(adr, (unsigned int )data)

* data 数据,  adr 地址

例: 如果我们已设定段地址为: 210H ,  要进行A/D起动(RUN)操作, 则地址

为: 210H + 2H = 212H 写操作.

§2.2 : 详细说明:

▲ 2H 写操作 (CH)

功能: 送A/D通道号(0-15), 或A/D通道旋转模式时的起始通道(必需为"0")

在单通道模式时 (MODE 的 D4 - D7 =0), CH 即A/D采样的通道, 在通道旋转模式时,   CH必需设置成"0"

D7    D6    D5    D4    D3    D2    D1    D0

D0－D3＝0H-FH对应选择A/D转换通道 0-15

int AC1050_seg=0x210;

int AC1050_ch;

int port_num;

AC1050_ch=AC1050_seg+2;   // 地址

outp(AC1050_ch,port_num); /* port_num=0-15 A/D通道号*/

▲ 2H 读操作 (STATE)

功能: 判断A/D是否转换结束. 如果D0=0则A/D转换结束, D0=1 A/D正在转换.

D7    D6    D5    D4    D3    D2    D1    D0

D0 = 0 ：A/D END，结束

= 1： A/D BUSY，忙

例:  int ac1050_base=0x210;

int ac1050_state;   // 地址

int i;

ac1050_state=ac1050_base+2;

do{

i=inp(ac1050_state) & 1;   // if D0=0 A/D end

}while(i!=0);

// A/D 转换完

▲ 5H 写操作 (RUN)

功能:

软件启动模式: 起动A/D转换

外触发采样模式: 启动A/D 外触发模式, 在外触发有效时A/D开始启动

例:  int ac1050_base=0x210;

int ac1050_run;   // 启动地址

ac1050_run=ac1050_base+5;

outp(ac1050_run,0);   // 启动 A/D 或 外出发模式

▲ 3H 写操作 (MODE)

功能:

(1) 设定A/D工作模式

(2) PC中断有效控制

(3) 通道自动旋转有效控制

(4) A/D通道旋转的截止通道号

D7  D6  D5  D4  D3  D2  D1  D0

D4-D7 = 1 - 15,    A/D输入通道模式为：旋转模式，旋转的终结通道号 为D4－D7的数值（1－15）， = "0", 表示 A/D工作在单道采样模式，通道号由CH设置。

D2 ：中断选择，＝1: 中断许可 / 0: 禁止中断

D1 ：A/D 定时时钟源选择:，＝ 1: 外时钟 / 0: 内时钟

D0 ：A/D 启动方式选择，＝1: 外触发 / 0: 软件启动

例:  设: AC1050的BASE地址是 0x210  (210H)

1、    outp(0x213,0x74);

// AC1050 工作在: (1) 通道旋转模式, 终止通道是"7" (对8个通道采样, 0 - 7)

(2) 中断开放

(3)内时钟, 软件启动

2、    outp(0x213,0x02);

// AC1050 工作在:

(1) 单通道模式 (通道号由 CH写 设置)

(2) 中断禁止, 外时钟, 软件启动

▲ 6H 写操作 (REW)

功能: 复位AC1050; 强行中断AC1050的采样; AC1050的RAM地址归零

在启动A/D之前或A/D转换完读书据之前, 都要进行此操作。当要重新读入以前的A/D结果时, 亦需进行REW操作.

例: outp(ac1050_rew,0);

........

启动 A/D , 或开始读A/D数据

▲ 0H 16位读操作 (ADDATA)

功能: 读12位A/D转换值, 低12位为A/D结果, 高四位永远为"0"

例: 以对A/D的一个通道进行了采样操作, 读入前 100 个结果

int data[100];  // A/D 结果

int ac1050_addata=0x210;  // 读地址

int ac1050_rew=0x216;     // REW复位地址

int i,j;

outp(ac1050_rew,0);  // 复位, 地址归零

for(i=0;i<100;i++)

data[i]=inpw(ac1050_addata);  // 读数据

A/D的结果是在RAM中顺序存放的, 第一次读出的是A/D的第一点, ..., 第N次读出的是第N点, 板上的地址计数器会在一次读操作后, 自动将地址加"1", 不许要而外的地址操作

在多道扫描模式时, 数据在RAM中的存放顺序是: A/D第"0"通道的第一点; A/D第"1"通道的第一点; ... ; A/D第N通道的第一点 (N<=15); .....; A/D第"0"通道的第"M"点 (M<采样长度 / (N+1) );...; A/D第"N"通道的第"M"点.

例: 已对 0 -3 通道进行了长度为 1000 点的采样, (等效 1000 /4 =250 点 / 道), 读数据

int data[4][250];  // 数据, data[m][n] 表示第"M"通道的第"N"点

int i,j,k;

int ac1050_rew,ac1050_addata;

outp(ac1050_rew,0);   // 复位

for(i=0;i<250;i++)

for(j=0;j<=3;j++)

data[j][i]=inpw(ac1050_addata);

▲ CH, EH, FH 写操作: (TC/LC, LD, TD )

功能: 定时器/地址计数器8254操作.

FH: TC/LC, 定时器/地址长度计数器模式字

定时器初始化字: 0XB4  (B4H)

计数器初始化字: 0X32  (32H)

CH: LD, 16位地址(采样长度)计数值

EH: TD, 16位定时计数值

(1) CH与EH的(LD与TD)的写操作要写满16位, 分两次连续写入, 第一次是低"8"位, 第二次是   高"8"位数据

(2)   采样长度 L = N*M,  N是一次采样的通道数(单通道模式, N=1), M是每通道的长度,      L< 65535, L > 0.

(3)   定时器决定A/D的采样速度, 定时器的输入基准时钟是:

内部: 0.2 uS (5 MHz)

A/D的转换周期 T = P * 0.2 (uS)  , 频率 F = 1 / T

P 是定时器设置的数值, P > 0, P < 65535, 因而 A/D 的采样速度为: 1MHZ - 76HZ

如果为外时钟状态，转换速度取决于外部时钟的速度。外部时钟的上升边沿触发一次对当前通道的采样。

* 注:

(1) 定时器操作可参考 INTEL 8253 的手册, "0"道是计数,

"2" 道是定时.

(2) 操作顺序:       C8254 → D8254 N1 → D8254 N2

即: 先写入初始化数值(C8254), 然后连续二次写入16BIT

计数值(必须写入二个8BIT数值, 不然无法工作)

(3) 必须满足: N1 + N2*256 > = 2

例:  对通道"1"采样, 速度为1MHZ, 长度为: 9FFFH 点 (36000点)

int ac1050_base=0x210;

outp(0x213,0x0);   // 设置模式

outp(0x212,1);     // 通道号

outp(0x21f,0xb4);   // 定时器设置

outp(0x21e,5);

outp(0x21e,0);

outp(0x21f,0x32);    // 计数器设置

outp(0x21c,0xff);

outp(0x21c,0x9f);

outp(0x216,0);      // 复位 AC1050

outp(0x215,0);      // 启动 A/D

§3. AC1050的编程及硬件说明

安装:

.1. 关掉主机电源, 打开机箱

.2. 将AC1050插入一个" AT " (16位)总线槽, 并固定好

.3. 将所有的外部连线接好, 盖上机箱

连线：

- 输入信号线必需采用屏蔽电缆。

- 屏蔽电缆的屏蔽层只能在一端接地。

- 前端的输出阻抗要尽量的小。

- 外部触发与外部时钟应用数字地线，模拟输入应用模拟地线，如果二者为同一个地线，在前端输出部分将二个地线连接。如果不需要外部触发或时钟，数字地不连接。

- 多于不用的通道，用户最好连接到模拟地线上。

§3.1  AC1050 A/D部分工作原理

AC1050的A/D部分由: 输入通道开关, 放大器及A/D转换器、 定时单元、中断、A/D控制逻辑等构成。A/D的工作及数据RAM的存储是在定时器控制下进行的。

A/D的启动有: (1) 软件方式 :

(2) 外触发方式:

(1) 软件方式: MODE的D0=0时, 当对AC1050的积存器

设置完后, 写RUN命令启动A/D

(2) 外触发:   同(1)的工作方式 (MODE的D0=1), 但开始启

动A/D后, 定时器并不工作(A/D  不转换), 直到由一个

外触发信号(TTL电平, 上升沿)到来时, A/D才开始如“ (1)”似的工作。

A/D的转换结果读取方式有:

查询到A/D转换结束后, 写REW(AC1050复位)后, 读入A/D的转换结果, 重新写REW可以再次读入A/D的结果。

§3.2  输入极性, 中断通道选择:

▲  跳线器"S4", (位置见后附录), 用于输入极性选择.

S4 : 输入极性选择

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 单 极 性 | 双 极 性 |

S4 可由跳线器短路, 或不安跳线器开路, 但只能有一个位置被短路, 为"1"

"1"=1, "2"=0 : 单极性 , A/D 输入 0 - 5V

"1"=0, "2"=1 : 双极性 , A/D 输入 0 -±5V

对应的A/D电压转换方法:

输入单极性:

Vin = N * 5000.0 /  4095.0  (mV)

N: A/D 转换结果

输入双极性

Vin = (N-2048) * 5000.0 / 2048.0 (mV)

N: A/D 转换结果

注：AC1050附带的测试软件工作在双极性状态。

▲ S3: 用来选择中断IRQ的通道, 并只能选择一个通道(从IRQ10,11,12中), 当相应的位被短路时, 即是选择了此道，S3的1－3号对应选择PC中断：IRQ10，11，12。

§3.3  A/D的工作模式及编程:

AC1050的A/D工作模式可分为以下几种:

启动方式: 1. 软件,  2. 外触发

结束方式: A. 中断,  B. 软件查询

时钟源: X. 内     Y. 外

通道控制: W. 单道   Z. 多道

以上的控制方法已在上一章中详细的说明了。

我们知道, 存储式A/D板编程简易, 并且一旦完成设置启动, 程序即可不管, 由板上逻辑自行控制采样, 与DMA模式相比, 不占用PC机的内存及机时, 对机器的速度无要求。

(1) A/D 读数方式:

-  单通道时, AC1050读出的数据顺序是:

(N,0),(N,2), ....,(N,M)     ,

其中:  ()中的第一位 : N 表示第"N"道, N <= 15

第二位: 0,..,M 表示第几点   M <= 0XFFFF

用户只要顺序读入即可, 第"0"点是最初的一个A/D结果, "M"点是最后一个结果

- 多路扫描方式时:

(0,0), (1,0),.. . ,(N,0),...........,(0,M),....,(N,M);

注意: 此时数据流读出的方式是: 通道顺序为: 0 - N 道, 采样结果顺序是: 第一个点到第"M"点。用一个二维数组可顺序将结果存入内存。例:

设: 数组 DATA[N][M]  , N 为最大通道数, M为每道长度, 则第"0"道的数据为:

DATA[0][0], DATA[0][1], ....., DATA[0][M], 其它依次类推。

int data[16][1000];  // 数组

int ac1050_rew; //  复位地址

int ac1050_addata; // 读操作地址

int i,j,k;

outp(ac1050_rew,0);  // 复位

for(j=0;j<1000;j++)

for(i=0;i<=15;i++)

data[i][j]=inpw(ac1050_addata); // 读入

(2) 采样长度:

单通道时, 地址往计数器中设置的数据(LD)即是总采样长度

多道扫描模式时: 长度(LD数据)  L = N * M

N : 时通道数,  M: 是每通道的采样长度

注意:   模式控制字的高4位是通道控制, 当等于"0"时, 表示A/D工作在单通道采样模式, 通道号由CH (地址为: 2, 写) 控制, 当等于"N"时, (N<15), 表是A/D采样工作在旋转模式, N表示A/D采样的最后一路的通道号.

(3) 编程框图;

设置:

设置 MODE, 模式

↓

设置定时器

↓

设置采样长度

(地址计数器)

↓

设置A/D通道号

CH 写

↓

复 位 REW

↓

启动A/D, RUN

↓

END

读数:                                                       NO

STATE的 D0 ? =0, A/D ? END     ←┐

YES    ↓ －－－－－－－－－－┘

↓

写 REW, 复位

↓

读数据

在附属的磁盘上有一个名为: SAMPLE.C的程序例

#include<conio.h>

int i,j,k;

int data[10000];  // 数据

unsigned int td,ld;

// td : data of timer  定时器数据

// ld: data of adr. counter  计数器数据

main()

td=100;

ld=10000;

//  set mode

outp(0x213,0);   // 模式

// timer  定时器设置

outp(0x21f,0xb4);

j=td/256; //

i=td-j*256;

outp(0x21e,i);  // 低 8位

outp(0x21e,j);  // 高 8位

// adr. counter  // 采样长度

outp(0x21f,0x32);

j=ld/256;

i=ld-j*256;

outp(0x21c,i);  // 低 8位

outp(0x21c,j);  // 高 8位

// channel number

outp(0x212,3);    // 通道号, = 3

// rew

outp(0x216,0);  // 复位

// start

outp(0x215,0);  // 启动

// if A/D end  A/D 是否完 ?

do

i=inp(0x212) & 1;

while(i!=0);

// rew & read data

outp(0x216,0);  // 复位

for(i=0;i<ld;i++)

data[i]=inpw(0x210);  // 读数

以上程序是对第"3"号通道采样, 长度为"10000", 周期为 100*0.2=20US, 50KHZ

A/D采样中的一些问题讨论:

① 多路扫描速度:

因为A/D, 前置放大器的带宽及建立时间等因素的影响, A/D除固定对一路进行采样时可以   全速运行, 在多路采集时应降低A/D采样速度。AC1050板应小于1000KHZ的扫描速度。

② 通道的编程:

当只对某一通道采样时, 应在写MODE寄存器时, 将MODE的高4位设置为"0", 然后只要往CH   中写通道号即可。

在多路自动扫描模式下, MODE的高 4位是设定A/D采样的终止通道号ENDCH( = 1 - 15),    并写CH=0, 因为此模式下, 应永远从通道"0"开始采样。

③ 信号的内阻匹配:

AC1050的输入阻抗>100兆欧, 对12BIT的AC1050, 内阻应小于: 100兆欧/4095=24.4千欧, 否则会带 来采样误差.

§4. AC1050电缆接口说明

§4.1 外部连结器示意图:

P1是37脚DB37-F(阴, 孔式)联接器, 所有的A/D 及外触发信号都由此引入, 在DB37的座上表有对应的管脚号码。

定义:

脚1,2,3,...,15,16  : 对应A/D输入的通道 0 到 通道 15, (通道0是1脚, 通道1是2脚,      ...通道15是16脚)

脚 20,21,....,33,34: A/D模拟线路部分的地线, 模拟地

脚 19              : 外触发输入

脚 18              : 外时钟输入

脚 35,36,37        : 数字地

§4.2    AC1050板跳线器/连接器位置示意图: